核心目标：

- 实现精准定位：在深圳建设约30个无人机巢，构建覆盖全市的差分网络，为无人机提供航道级、车辆提供车道级的亚米级/米级实时定位服务。

- 解决数据播发：安全高效播发差分数据，推动PBP RDK规模化。

- 拓展基站功能：将无人机巢升级为集“无线通讯、差分数据广播、基准站补充”于一体的多功能节点，实现“一控多”等高级功能。

核心问题：

- 定位精度不足：传统GNSS定位在复杂城市环境中易受多路径、信号遮挡等影响，难以满足无人机高精度作业需求。

- 差分数据播发效率低：传统CORS卡方式需中心集中计算，难以支持大规模、高并发无人机实时差分服务。

- 基站功能单一：现有无人机巢仅作为起降与充电节点，未充分发挥其在通讯、定位、边缘计算等方面的潜能。

解决方案：

总体架构

┌─────────────────────────────────────────────────────┐

│                  云端管理平台                         │

│          （任务调度、数据融合、智能分析）              │

└───────────────┬───────────────────┬─────────────────┘

│                   │

┌───────▼──────┐    ┌──────▼──────┐

│  差分数据处理中心  │    │  无人机调度中心  │

│ （30个基准站数据）│    │ （任务下发、监控）│

└───────┬──────┘    └──────┬──────┘

│                   │

┌───────▼───────────────────▼──────┐

│        深圳全域差分网络           │

│    （30个无人机巢 + 5G/Mesh）    │

└───────┬───────────────────┬──────┘

│                   │

┌───────▼──────┐    ┌──────▼──────┐

│  无人机巢节点  │    │  飞行无人机  │

│ （基准站+边缘）│    │（一体机终端）│

└───────────────┘    └──────────────┘

实现路径：

阶段一：建设高精度差分网络（基准站布设）

选址与部署：在深圳全市范围内部署约30个无人机巢，每个巢配备：

高精度GNSS接收机（支持北斗三号、GPS、GLONASS）

5G通讯模组（用于数据回传）

边缘计算节点（可选，用于本地差分计算）

数据采集：每个基准站实时采集：

观测文件（OBS）

导航文件（NAV）

气象数据（MET）

电离层地图（IONEX）

高精度轨道与时钟产品（SP3）

数据传输：通过5G专网或Mesh回传至差分数据处理中心。

阶段二：差分数据安全高效播发

播发协议：

支持NTRIP、RTCM3.x、自定义PBP协议

兼容MQTT over 5G实现低延迟播发

播发方式：

中心播发：数据处理中心统一计算差分改正数，通过5G网络下发至无人机。

边缘播发：部分无人机巢具备边缘计算能力，可本地计算并广播差分数据，减轻中心压力。

安全机制：数据加密传输（TLS/DTLS）；身份认证与访问控制；防篡改与抗重放攻击

阶段三：无人机巢升级为多功能节点

每个无人机巢集成以下功能：

基准站功能：提供高精度GNSS观测数据。

通讯中继：

5G公网接入

Mesh自组网覆盖周边3-5km

支持无人机集群通讯与数据回传

边缘计算节点：

部署轻量级差分计算服务

支持本地AI识别（如入侵检测、设备状态监测）

能源与起降平台：支持无人机自动充电、任务交接。

阶段四：无人机终端（一体机）集成与适配

采用双方案一体机作为无人机核心处理单元：

定位模块：北斗三号+INS+UWB（可选），接收差分数据后实现：

无人机：亚米级（航道级）

车辆/人员：米级（车道级）

通讯模块：

5G接收差分数据

Mesh用于近场通讯与集群协作

边缘AI能力：

实时目标检测（YOLO8）

场景分割（SegFormer）

支持自主跟随、航线规划、异常识别

频段申请流程：

| 对比维度 | 私有网 | 公有网 (公网IP) | 无线电频段 |
| --- | --- | --- | --- |
| 核心定义 | 一个隔离的、私有的网络环境。 | 接入公共互联网所需的全球唯一地址。 | 用于无线通信的特定无线电频率范围。 |
| 主要用途 | 内部系统互联、云上资源隔离、数据安全保护。 | 从公网访问内部服务（如网站、NAS）、远程办公。 | 建立专用无线通信链路（如对讲机、专用物联网网络）。 |
| 申请/获取对象 | 云服务商、企业IT部门或网络设备。 | 家庭/个人：宽带运营商；企业/云上：云服务商。 | 国家或地方的无线电管理机构（如工信部）。 |
| 关键特点 | 自主配置IP段、安全策略；通常免费创建。 | 静态IP：固定不变，适合对外服务；动态IP：可能变化。 | 属于国家资源，需审批并可能收费；使用不得产生有害干扰。 |

第一阶段：前期筹备与材料准备

明确申请主体：确定由项目运营公司或相关单位作为申请人。

撰写核心文件：

书面申请及申请表：说明申请理由、用途（无人机通感算网络）、规模（30个基站）等。

技术可行性研究报告（核心材料）：必须详细说明你的组网方案、频率选用（1.4GHz）、覆盖范围、与现有系统的干扰分析与规避措施。

专业技术人员证明：提供团队具备无线通信网络规划、运维能力的材料。

依法使用承诺书：承诺合规使用频率。

准备辅助材料：

身份证明：营业执照、法人登记证书等。

无线电发射设备型号核准证：证明你计划使用的Mesh模块等设备已通过国家核准。

电磁环境测试报告（建议准备）：虽然不是所有情况都强制要求，但对于你这种城市级、多基站的复杂网络，一份专业的测试报告能极大证明你对干扰问题的重视，是申请的强有力支撑。

第二阶段：正式提交与审批流程

材料准备好后，按以下步骤进行：

提交申请：向广东省工业和信息化厅（无线电管理机构） 提交申请。可通过其政务服务平台线上提交，或前往办事大厅现场办理。

受理与审查：

材料齐全的，管理机构会受理。

法定审批时限为20个工作日（从受理之日算起）。但过程中如需专家评审、组织听证或进行国内/国际协调，所需时间不计算在内。

获取许可：审查通过后，你会获得 《中华人民共和国无线电频率使用许可证》 。许可证会明确频率、使用地域（深圳市）、业务用途、期限（最长不超过10年）等关键信息。

第三阶段：台站设置与后续管理

申请无线电台执照：你需要为你计划部署的每一个基站，单独向广东省无线电管理机构申请 《无线电台执照》 。申请时需提交频率使用许可证、台站技术方案等材料。只有取得执照，基站才能合法发射信号。

合规建设与运维：按许可的技术参数建设基站，并确保其在整个使用期内符合国家标准。

年度报告与续期：

每年第一季度末前，需向发证机构提交上一年度的频率使用报告。

频率使用期限届满前至少30个工作日，如需继续使用，须提出延续申请。

核心技术创新点：

三重定位保障体系

第一重：广域亚米级定位（北斗差分）

├─ 基准站网络：30个无人机巢作为北斗基准站

├─ 数据播发：5G广播RTCM3.3差分数据

├─ 定位精度：水平≤0.3m，垂直≤0.5m

└─ 更新率：1-10Hz可调

第二重：局部厘米级定位（UWB网格）

├─ 基站部署：关键区域部署UWB锚点

├─ 定位精度：≤10cm

├─ 覆盖范围：基站周边100-300m

└─ 适用场景：精准起降、室内导航

第三重：自主惯性导航（INS备份）

├─ 传感器：6轴IMU+气压计

├─ 独立导航：GNSS中断后维持30s精准导航

├─ 误差补偿：UWB/视觉辅助校准

└─ 恢复时间：信号恢复后1s内重新收敛

智能双模通讯系统

5G公网通道（主通道）：

├─ 频段：3.4-3.6GHz（n78），2.6GHz（n41备份）

├─ 带宽：下行≥100Mbps，上行≥50Mbps

├─ 功能：差分数据播发、视频回传、远程控制

└─ 冗余：双SIM卡异网漫游

Mesh专网通道（辅通道）：

├─ 频段：1.4-1.5GHz（专网免授权），5.8GHz（高速备份）

├─ 带宽：点对点≥150Mbps，多跳≥50Mbps

├─ 功能：集群协同、应急通讯、指令广播

└─ 特性：去中心化、自愈合、抗干扰

智能切换机制：

1. 信号质量监测：RSRP＜-110dBm或SINR＜0dB触发切换

2. 业务类型识别：控制指令强制走Mesh，视频数据优先走5G

3. 无缝切换：PHY层快速切换，业务中断＜50ms

边缘AI计算架构

硬件双路线：

国产化路线（RK3588+Hailo-8）：

├─ 算力：32TOPS（6+26）

├─ 功耗：3.6-6W

├─ 成本：约6000元/套

└─ 适用：长续航巡检、常态化监控

英伟达路线（Orin Nano Super）：

├─ 算力：40TOPS

├─ 功耗：8-10W

├─ 成本：约10000元/套

└─ 适用：复杂AI任务、实时处理

软件分层：

边缘侧（无人机）：

├─ 实时处理：目标检测（YOLOv8，20-40fps）

├─ 即时响应：避障决策（＜50ms）

├─ 数据过滤：只上传有效信息，减少90%带宽

└─ 模型：INT8量化，体积压缩4倍

基站侧（边缘服务器）：

├─ 聚合处理：多无人机数据融合

├─ 复杂分析：场景理解、路径优化

├─ 模型更新：增量学习、在线优化

└─ 算力：NVIDIA AGX Orin，275TOPS

云端侧（训练与优化）：

├─ 模型训练：基于海量数据

├─ 算法迭代：持续优化准确率

├─ 数字孪生：全场景仿真验证

└─ 下发：差分更新模型参数

频段隔离与抗干扰设计

物理隔离策略：

├─ 空间分离：5G天线（3.5GHz）与Mesh天线（1.4GHz）间距≥50cm

├─ 高度分层：5G天线安装高度2.5m，Mesh天线2.0m，北斗天线3.0m

├─ 方向隔离：定向天线主瓣指向无重叠区域

└─ 屏蔽防护：关键模块加装金属屏蔽罩，接地阻抗＜0.1Ω

频谱管理方案：

主用频段：

├─ 5G公网：3.4-3.6GHz（运营商授权）

├─ Mesh专网：1.4-1.5GHz（工信部免授权）

├─ 北斗定位：B1 1561.098MHz，B2 1207.14MHz

└─ UWB定位：3.5-6.5GHz（超宽带）

干扰规避机制：

1. 频谱感知：实时监测环境干扰，动态调整工作频点

2. 功率控制：根据距离自适应调整发射功率

3. 时分复用：关键时段（如差分播发）独占信道

4. 跳频扩频：Mesh通讯采用FHSS抗窄带干扰